iVisor Smart Price Display Manual de Integración para Distribuidores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISPOSITIVO

| Pantalla | LCD 7" / 800×480 px |
| --- | --- |
| Microcontrolador | ESP32-S3 |
| Conectividad | WiFi 2.4 GHz |
| Lector de códigos | Scanner 1D/2D USB |
| Alimentación | 5V / 3A |
| Actualización | OTA (Over The Air) |

Innovative Solutions Tecnológica, C.A.

Versión 1.1  |  Documento Confidencial para Integradores y Distribuidores

# 1. Descripción General del Producto

iVisor Smart Price Display es un dispositivo de consulta de precios en tiempo real diseñado para entornos retail. Integra un lector de códigos de barras 1D/2D, pantalla LCD de 7 pulgadas y conectividad WiFi para comunicarse con cualquier API REST, ERP o sistema POS del cliente.

Su arquitectura abierta permite integrarse con prácticamente cualquier sistema de inventario o facturación a través de un endpoint HTTP configurable, sin requerir modificaciones en el ERP existente.

| Característica | Descripción |
| --- | --- |
| Producto | iVisor Smart Price Display |
| Uso principal | Consulta de precios mediante escaneo de código de barras |
| Sector | Retail / Supermercados / Farmacias / Ferreterías |
| Conectividad | WiFi 2.4 GHz |
| Integración | API REST con ERP o POS |
| Hardware | ESP32-S3 + Display LCD 7" + Lector de código de barras |

# 2. Componentes de Hardware

El dispositivo iVisor está fabricado en un diseño monoblock que integra todos los componentes en una única unidad compacta:

| Componente | Descripción | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Pantalla LCD | Display táctil de alta resolución | 7 pulgadas / 800×480 px |
| Lector Barcode | Scanner óptico 1D/2D | Interface USB |
| Microcontrolador | Unidad de procesamiento y control | ESP32-S3 |
| Conectividad | Comunicación inalámbrica | WiFi 2.4 GHz (802.11 b/g/n) |
| Fuente | Alimentación del dispositivo | 5V DC / 3A |
| Carcasa | Protección física y montaje | Diseño monoblock robusto |

# 3. Arquitectura del Sistema

La comunicación entre el dispositivo y el sistema de información del cliente sigue un flujo HTTP/REST simple y sin estado:

| Componente | Rol | Protocolo |
| --- | --- | --- |
| Cliente / Consumidor | Escanea el producto | — |
| iVisor Device | Captura el código y realiza la solicitud | WiFi / HTTP GET |
| API REST | Intermediario de consulta de precios | HTTP / JSON |
| ERP / POS / Inventario | Fuente de datos maestra | SQL / Nativo |

NOTA    El dispositivo iVisor actúa siempre como cliente HTTP. No requiere configuración de red entrante ni apertura de puertos en el servidor del cliente.

# 4. Requisitos de Red

| Requisito | Detalle |
| --- | --- |
| Red WiFi | Cobertura estable en el punto de instalación (señal mínima: -70 dBm) |
| Servidor API | Accesible desde la red local o mediante URL pública con HTTPS |
| Latencia recomendada | < 300 ms para una experiencia de usuario óptima |
| Formato de respuesta | JSON (application/json) |
| Autenticación | No requerida por defecto. Configurable vía token en headers |

IMPORTANTE    El acceso a internet no es obligatorio. El dispositivo puede operar completamente en red local (LAN/WLAN).

# 5. Instalación Física

## 5.1 Recomendaciones de Ubicación

- Cerca de cajas registradoras o puntos de atención al cliente

- Pasillos con alta circulación de clientes

- Altura recomendada: entre 1.20 m y 1.40 m del suelo

- Evitar zonas con luz solar directa que afecte la visibilidad del display

## 5.2 Modalidades de Montaje

| Tipo de Instalación | Descripción | Accesorios incluidos |
| --- | --- | --- |
| Montaje en pared | Fijación mediante tornillos en pared o tabique | Bracket + tornillos |
| Sobre mostrador | Apoyo directo sobre superficie horizontal | Base antideslizante |
| Pedestal / Kiosko | Instalación en soporte vertical independiente | Pedestal ajustable (opcional) |

# 6. Configuración WiFi

## 6.1 Proceso de Primera Configuración

El dispositivo iVisor incluye un portal de configuración web integrado. Siga los pasos a continuación:

- Encienda el dispositivo conectándolo a la fuente de alimentación (5V/3A).

- Desde un smartphone, tablet o PC, busque la red WiFi: iVisor

- Conéctese a dicha red (no requiere contraseña en el primer arranque).

- Abra el navegador web e ingrese la dirección: http://192.168.4.1

- Complete el formulario de configuración: ingrese el SSID y contraseña de su red WiFi local.

- Ingrese la URL completa del endpoint de su API REST.

- Presione Guardar. El dispositivo se reiniciará y se conectará automáticamente.

NOTA    Si la configuración falla (contraseña incorrecta o red fuera de alcance), el dispositivo vuelve al modo de configuración automáticamente después de 60 segundos.

# 7. Integración con ERP / POS

## 7.1 Parámetros del Endpoint

El dispositivo realiza una solicitud HTTP GET al endpoint configurado, enviando el código de barras como parámetro de query string:

| Parámetro | Ejemplo / Valor |
| --- | --- |
| Método HTTP | GET |
| Endpoint | http://servidor/api/product |
| Parámetro | code (string, código de barras escaneado) |
| URL completa | http://servidor/api/product?code=5868233 |
| Content-Type | application/json (en la respuesta del servidor) |

## 7.2 Formato de Respuesta JSON

El servidor debe responder con un objeto JSON que contenga los campos indicados a continuación. Todos los campos son requeridos salvo indicación contraria:

{

"ok": true,

"found": true,

"code": "5868233",

"name": "One Touch Plus                                    ",

"priceBase": 15521,

"taxPercent": 0,

"priceWithTax": 15521,

"currency": "Bs",

"message": null

}

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| code | string | Código de barras del producto |
| name | string | Nombre o descripción del producto |
| priceBase | decimal | Precio unitario sin impuesto |
| taxPercent | decimal | Monto de impuesto |
| priceWithTax | decimal | Precio unitario con impuesto |
| currency | string | Código de moneda ISO 4217 (USD, VES, etc.) |
| message | string | Mensaje (puede ser null) |

## 7.3 Compatibilidad con iVisor.Api

El dispositivo iVisor es totalmente compatible con iVisor.Api, la solución desarrollada por Innovative Solutions para integradores. Esta API actúa como intermediario universal entre iVisor y el ERP del cliente, soportando los siguientes motores de base de datos:

- Microsoft SQL Server

- MySQL

- Firebird

- PostgreSQL

La configuración del motor y del query SQL se realiza enteramente en el archivo appsettings.json sin modificar código fuente.

# 8. Flujo de Operación

A continuación se describe el ciclo completo desde que el cliente escanea el producto hasta que el precio aparece en pantalla:

| Paso | Actor | Acción | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cliente | Acerca el producto al lector | Código de barras capturado |
| 2 | iVisor Device | Envía HTTP GET con el código | Solicitud enviada al servidor |
| 3 | API REST | Consulta el ERP / base de datos | Datos del producto recuperados |
| 4 | Servidor | Devuelve JSON con precio e información | Respuesta recibida por iVisor |
| 5 | iVisor Device | Renderiza precio y nombre en pantalla | Visualización inmediata al cliente |

NOTA    El tiempo total del ciclo (pasos 1 al 5) es inferior a 1 segundo en condiciones normales de red local.

# 9. Actualización Remota de Firmware (OTA)

iVisor soporta actualización de firmware Over The Air (OTA), lo que permite mantener el software del dispositivo actualizado sin necesidad de acceso físico al hardware.

| Función OTA | Descripción |
| --- | --- |
| Despliegue de nuevas versiones | Instalación de firmware actualizado desde el servidor de Innovative Solutions |
| Corrección de errores | Aplicación de parches de seguridad y estabilidad de forma remota |
| Nuevas funcionalidades | Habilitación de características adicionales sin intervención física |
| Reversión | Capacidad de retroceder a la versión anterior en caso de fallo |

IMPORTANTE    Las actualizaciones OTA se realizan únicamente desde servidores autorizados de Innovative Solutions. El dispositivo verifica la firma digital del paquete antes de instalar.

# 10. Solución de Problemas

| Síntoma | Causa probable | Acción recomendada |
| --- | --- | --- |
| El dispositivo no conecta a WiFi | Contraseña incorrecta o red fuera de alcance | Reiniciar en modo config. Verificar SSID y contraseña |
| No muestra precio al escanear | API caída o URL mal configurada | Verificar disponibilidad del servidor. Revisar URL en configuración |
| El scanner no lee códigos | Cable USB desconectado o lector dañado | Revisar conexión USB. Probar con otro código de barras |
| Tiempo de respuesta lento | Latencia de red alta o servidor sobrecargado | Verificar latencia con ping. Optimizar consulta SQL en API |
| Pantalla en blanco o sin imagen | Fallo de alimentación o firmware corrupto | Verificar fuente 5V/3A. Contactar soporte para reflash |
| Dispositivo en modo config. constante | No guarda configuración WiFi | Verificar que el SSID no tenga caracteres especiales |

# 11. Soporte Técnico

Para asistencia técnica, consultas comerciales o solicitud de acceso a actualizaciones de firmware, comuníquese con nuestro equipo:

| Canal | Detalle |
| --- | --- |
| Empresa | Innovative Solutions Tecnológica, C.A. |
| Correo soporte | soporte@innovativesolutions.com |
| Horario | Lunes a Viernes, 8:00 AM – 6:00 PM (hora Venezuela) |
| Cobertura | Soporte remoto y presencial para integradores certificados |

# 12. Aviso Legal

iVisor Smart Price Display es un sistema de consulta y visualización de precios en tiempo real, diseñado exclusivamente para integrarse con sistemas ERP, POS o de inventario a través de una API REST.

Este dispositivo no sustituye, reemplaza ni cumple funciones de sistema de facturación fiscal, caja registradora o terminal punto de venta. La información de precios mostrada depende exclusivamente de los datos provistos por el sistema ERP del cliente.

Innovative Solutions Tecnológica, C.A. no se hace responsable de discrepancias entre los precios mostrados y los precios facturados, derivadas de configuraciones incorrectas del sistema del cliente.

Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de este documento sin autorización escrita de Innovative Solutions Tecnológica, C.A. está prohibida.